━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Document d’Architecture Technique

Infrastructure SI – Audit, Conception et Validation

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

MSPR – NordTransit Logistics

Version 1.0 – 06 février 2026

B3 ASRBD Groupe 2 :

PUICHAUD Ianis

ABOUYAALA Zaid

LANTSIGBLE Ojvind

LENOGUE Ewan

WANDA NKONG Blaise

1. Introduction	4

1.1 Contexte	4

1.2 Objectif du document	4

1.3 Périmètre	4

1.4 Systèmes critiques	4

2. Architecture existante	6

2.1 Vue d’ensemble	6

2.2 Topologie réseau actuelle	6

2.3 Équipements par site	6

Siège Lille (192.168.10.0/24)	6

Entrepôts distants	7

Cross-dock (192.168.50.0/24)	7

2.4 Liaisons WAN	7

2.5 Services cloud actuels	7

2.6 Points de douleur identifiés	7

SPOF (Single Points of Failure)	7

Failles de sécurité	8

Manques opérationnels	8

Priorisation	8

3. Architecture cible	9

3.1 Objectifs de l’architecture	9

3.2 Topologie réseau cible	9

3.3 Sécurité et réseau	9

3.3.1 Homogénéisation des pare-feu	9

3.3.2 VPN renforcés	9

3.3.3 Règles de filtrage inter-VLAN	10

3.3.4 MFA généralisé	10

3.4 Plan d’adressage VLAN	10

3.4.1 VLAN standards	10

3.4.2 Adressage par site	10

3.4.3 Vérification des chevauchements	11

3.4.4 QoS par VLAN	11

3.5 Virtualisation et haute disponibilité	11

3.5.1 Cluster 2 nœuds	11

3.5.2 Stockage SAN	12

3.6 Cloud et PRA	12

3.6.1 Landing Zone Azure	12

3.6.2 Objectifs RTO/RPO	12

3.6.3 Scénario de reprise	12

3.7 Supervision	12

3.8 Connectivité cible	13

4. Budget	14

4.1 Répartition budgétaire détaillée	14

Sécurité	14

Virtualisation	14

Stockage	14

Réseau	14

Azure PRA (3 ans)	14

Supervision (3 ans)	15

Connectivité Internet (1ère année)	15

Main d’œuvre	15

4.2 Synthèse budgétaire	15

4.3 Coûts récurrents annuels (OPEX)	15

4.4 TCO sur 3 ans	16

4.5 Justifications des choix	16

5. Preuves de concept (POC)	17

5.1 Correspondance Lab / Production	17

5.2 Environnement de test	17

5.3 Test QoS VoIP	17

5.4 Test Failover Active Directory	18

5.5 Test Failover WMS	18

5.6 Test Tunnel Azure	18

5.7 Synthèse des résultats POC	18

6. Annexes	20

6.1 Inventaire matériel complet (architecture cible)	20

6.2 Matrice de flux réseau	20

6.3 Glossaire	20

# 1. Introduction

## 1.1 Contexte

NordTransit Logistics est une PME de logistique basée dans les Hauts-de-France. L’entreprise exploite 4 entrepôts permanents (Lille, Lens, Valenciennes, Arras) et 1 cross-dock saisonnier activé lors des pics e-commerce et des soldes.

L’entreprise emploie environ 240 personnes (jusqu’à 300 en haute saison), dont environ 65 postes informatiques, et dispose d’une équipe DSI de 4 personnes (1 responsable, 1 administrateur itinérant, 1 technicien, 1 alternant).

L’infrastructure SI actuelle présente des failles critiques : points uniques de défaillance (SPOF), sécurité périmétrique insuffisante, absence de plan de reprise d’activité (PRA), et qualité de service non maîtrisée.

## 1.2 Objectif du document

Ce document d’architecture technique décrit :

- État des lieux de l’infrastructure existante et ses lacunes

- Architecture cible répondant à chaque point de douleur identifié

- Plan d’adressage et segmentation réseau

- Stratégie de sécurité

- Dimensionnement budgétaire

- Résultats du POC de validation

## 1.3 Périmètre

| Domaine | Inclus | Exclus |
| --- | --- | --- |
| Réseau et sécurité | Pare-feu, VPN, VLAN, QoS | Câblage physique des bâtiments |
| Virtualisation et HA | Cluster 2 nœuds, SAN | Migration applicative WMS |
| Cloud et PRA | Landing Zone Azure, Site Recovery | Refonte Microsoft 365 |
| Téléphonie | QoS VoIP, intégration VLAN | Remplacement des postes IP |
| Supervision | PRTG, Veeam Backup | Formation utilisateurs finaux |

## 1.4 Systèmes critiques

| Système | Criticité | Impact si panne | Horaires critiques |
| --- | --- | --- | --- |
| WMS (Warehouse Management) | CRITIQUE | Arrêt immédiat réception/expédition | 5h30 – 18h30 |
| Active Directory | Haute | Plus d’authentification | 24/7 |
| VoIP (IPBX) | Moyenne | Communication perturbée | 7h00 – 18h30 |
| Supervision | Moyenne | Pannes détectées tardivement | 24/7 |

Fenêtres de maintenance : nuit (après 18h30), samedi matin en haute saison.

# 2. Architecture existante

## 2.1 Vue d’ensemble

| Métrique | Valeur |
| --- | --- |
| Effectif normal | ~240 personnes |
| Effectif haute saison | ~300 personnes |
| Postes de travail | ~65 |
| Téléphones IP | ~70 |
| VMs hébergées | ~20 |
| Sites interconnectés | 5 |
| Équipe DSI | 4 personnes |

## 2.2 Topologie réseau actuelle

L’infrastructure actuelle repose sur une architecture Hub & Spoke centrée sur le siège de Lille. Le FortiGate 80D (en fin de vie) fait office de hub VPN, avec des DrayTek Vigor 2860 sur chaque entrepôt distant.

## 2.3 Équipements par site

### Siège Lille (192.168.10.0/24)

| Équipement | Modèle | Spécifications | Problème |
| --- | --- | --- | --- |
| Hyperviseur | Dell PowerEdge R630 | 2x Xeon E5-2630 v3, 128 Go RAM | **SPOF** – Hyperviseur unique |
| Stockage | NAS 6 To RAID5 | Disques SAS 10K | Backups non testés |
| Pare-feu | FortiGate 80D | EOL proche | Plus de mises à jour sécurité |
| Téléphonie | Passerelle SIP | ~25 téléphones Cisco IP | Sur l’hyperviseur unique |

Machines virtuelles hébergées sur le Dell R630 :

| VM | OS | Rôle | IP | Criticité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DC01 | Windows Server | Contrôleur domaine principal | 192.168.10.10 | Critique |
| DC02 | Windows Server | Contrôleur domaine secondaire | 192.168.10.11 | Haute |
| WMS-APP | Ubuntu 20.04 | Application WMS | 192.168.10.22 | CRITIQUE |
| WMS-DB | Ubuntu 20.04 | Base MySQL WMS | 192.168.10.21 | CRITIQUE |
| IPBX-VM | CentOS | Serveur téléphonie | 192.168.10.40 | Critique |
| SUPER-01 | Windows Server | Supervision | 192.168.10.50 | Moyenne |

### Entrepôts distants

| Site | Réseau | Pare-feu | Lien opérateur | Problème principal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WH1 Lens | 192.168.20.0/24 | DrayTek Vigor 2860 | ~200 Mbps managé | Pas de lien de secours |
| WH2 Valenciennes | 192.168.30.0/24 | DrayTek Vigor 2860 | ~200 Mbps managé | QoS/VLAN non documentés |
| WH3 Arras | 192.168.40.0/24 | DrayTek Vigor 2860 | ~200 Mbps managé | Impression critique |

### Cross-dock (192.168.50.0/24)

| Élément | Valeur |
| --- | --- |
| Équipement | Switch 24 ports basique |
| Activation | Saisonnière (pics e-commerce, soldes) |
| Sécurité | Aucun pare-feu |

## 2.4 Liaisons WAN

| Liaison | Débit | Redondance | VPN | Problème |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Siège ↔ WH1 Lens | ~200 Mbps | NON | DrayTek IPsec | Lien unique |
| Siège ↔ WH2 Valenciennes | ~200 Mbps | NON | DrayTek IPsec | Lien unique |
| Siège ↔ WH3 Arras | ~200 Mbps | NON | DrayTek IPsec | Lien unique |
| Siège ↔ Cross-dock | Variable | NON | Aucun | Non sécurisé |

## 2.5 Services cloud actuels

| Service | Fournisseur | Statut | Problème |
| --- | --- | --- | --- |
| Microsoft 365 | Microsoft | Actif | Adoption inégale selon sites |
| Microsoft Entra ID | Microsoft | Actif | MFA uniquement pour IT |
| OneDrive/SharePoint | Microsoft | Actif | Droits hérités par défaut |
| Application RH (SaaS) | Éditeur externe | Actif | Comptes spécifiques |

## 2.6 Points de douleur identifiés

### SPOF (Single Points of Failure)

| SPOF | Impact | Criticité |
| --- | --- | --- |
| Serveur unique Dell R630 | Panne = arrêt total de tous les services | CRITIQUE |
| NAS unique RAID5 | Perte de données si 2 disques tombent | Haute |
| Pas de PRA | Sinistre au siège = arrêt total | CRITIQUE |
| Liens WAN sans redondance | Perte de lien = site isolé | Haute |

### Failles de sécurité

| Faille | Détail | Risque |
| --- | --- | --- |
| FortiGate 80D en EOL | Plus de mises à jour sécurité | Vulnérabilités non patchées |
| DrayTek 2860 | Pare-feu basiques, capacités limitées | Filtrage insuffisant |
| MFA partiel | Déployé uniquement pour l’équipe IT | Accès compromis possibles |
| VPN faible | Configuration DrayTek basique, IKEv1 | Interception possible |

### Manques opérationnels

| Manque | Conséquence |
| --- | --- |
| QoS non documentée | VoIP dégradée sous charge réseau |
| VLAN non segmentés | Broadcast storms, pas d’isolation |
| Pas de supervision unifiée | Pannes détectées tardivement |
| Pas de documentation réseau | Interventions plus longues |

### Priorisation

| Priorité | Problème | Solution proposée |
| --- | --- | --- |
| P0 | SPOF serveur + pas de PRA | Cluster 2 nœuds + PRA Azure |
| P1 | Sécurité réseau | FortiGate homogènes + VPN IKEv2 |
| P2 | QoS VoIP | Configuration QoS DSCP + VLAN dédié |
| P3 | Segmentation réseau | Plan VLAN harmonisé sur tous les sites |

# 3. Architecture cible

## 3.1 Objectifs de l’architecture

| Objectif | Problème résolu | Solution retenue |
| --- | --- | --- |
| Supprimer les SPOF | Serveur unique, pas de PRA | Cluster 2 nœuds + SAN + PRA Azure |
| Sécuriser le périmètre | DrayTek obsolètes, FortiGate 80D EOL | FortiGate homogènes + IKEv2 AES-256 |
| Garantir la VoIP | QoS inexistante | QoS DSCP sur FortiGate + VLAN dédié |
| Préparer le PRA | Aucun plan de reprise | Landing Zone Azure + Site Recovery |
| Simplifier l’exploitation | DSI de 4 personnes | Gestion centralisée, interface unifiée |

## 3.2 Topologie réseau cible

L’architecture cible repose sur une flotte homogène de pare-feu FortiGate, un cluster de serveurs haute disponibilité avec stockage SAN, et un PRA Azure complémentaire. Chaque site distant bénéficie d’un VPN IKEv2 AES-256 et d’un lien de secours 4G/5G.

## 3.3 Sécurité et réseau

### 3.3.1 Homogénéisation des pare-feu

Le passage à une flotte 100% FortiGate permet une gestion centralisée, une politique de sécurité uniforme et une seule compétence à maintenir pour l’équipe DSI.

| Site | Équipement actuel | Équipement cible | Justification |
| --- | --- | --- | --- |
| Siège Lille | FortiGate 80D (EOL) | FortiGate 100F | Hub VPN, débit 1 Gbps, UTM complet |
| WH1 Lens | DrayTek 2860 | FortiGate 60F | VPN IKEv2, QoS native, FortiGuard |
| WH2 Valenciennes | DrayTek 2860 | FortiGate 60F | VPN IKEv2, QoS native, FortiGuard |
| WH3 Arras | DrayTek 2860 | FortiGate 60F | VPN IKEv2, QoS native, FortiGuard |
| Cross-dock | Aucun | FortiGate 40F | Protection minimale site saisonnier |

### 3.3.2 VPN renforcés

| Paramètre | Actuel | Cible |
| --- | --- | --- |
| Protocole | IKEv1 (DrayTek) | IKEv2 |
| Chiffrement | Variable | AES-256-GCM |
| Authentification | PSK basique | PSK (lab) puis certificats (prod) |
| Détection de perte | Non | DPD (Dead Peer Detection) |
| Redondance WAN | Non | Failover automatique sur 4G/5G |

### 3.3.3 Règles de filtrage inter-VLAN

| Source | Destination | Action | Justification |
| --- | --- | --- | --- |
| VOIP (VLAN 40) | SERVEURS (VLAN 20) | Autorisé | SIP vers IPBX |
| DATA (VLAN 30) | SERVEURS (VLAN 20) | Autorisé | Accès WMS, AD |
| DATA (VLAN 30) | VOIP (VLAN 40) | Refusé | Pas d’accès direct aux téléphones |
| MGMT (VLAN 10) | Tout | Autorisé | Administration |
| Tout | MGMT (VLAN 10) | Refusé | Protection du plan de gestion |

### 3.3.4 MFA généralisé

| Accès | MFA actuel | MFA cible |
| --- | --- | --- |
| VPN distant | Non | FortiToken (TOTP) |
| Admin FortiGate | Non | FortiToken |
| RDP serveurs | Partiel | Azure MFA |
| Console Proxmox | Non | TOTP |

## 3.4 Plan d’adressage VLAN

### 3.4.1 VLAN standards

| VLAN ID | Nom | Usage | Sites concernés |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | MGMT | Administration switches, AP, firewalls | Tous sauf cross-dock |
| 20 | SERVEURS | VMs, stockage SAN | Siège uniquement |
| 30 | DATA | Postes, terminaux RF, imprimantes | Tous les sites |
| 40 | VOIP | Téléphones IP Cisco | Tous sauf cross-dock |

### 3.4.2 Adressage par site

Siège Lille (192.168.10.0/24)

| VLAN | Réseau | Gateway | Plage DHCP | DSCP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 MGMT | 192.168.10.0/26 | .1 | Statique | CS2 |
| 20 SERVEURS | 192.168.10.64/26 | .65 | Statique | AF31 |
| 30 DATA | 192.168.10.128/26 | .129 | .130-.190 | BE |
| 40 VOIP | 192.168.10.192/26 | .193 | .194-.250 | EF |

Entrepôts

| Site | VLAN 10 MGMT | VLAN 30 DATA | VLAN 40 VOIP |
| --- | --- | --- | --- |
| WH1 Lens | 192.168.20.0/27 | 192.168.20.32/25 | 192.168.20.160/27 |
| WH2 Valenciennes | 192.168.30.0/27 | 192.168.30.32/25 | 192.168.30.160/27 |
| WH3 Arras | 192.168.40.0/27 | 192.168.40.32/25 | 192.168.40.160/27 |

Cross-dock et Azure

| Site | Réseau | Remarque |
| --- | --- | --- |
| Cross-dock | 192.168.50.0/24 (DATA seul) | Site simple, pas de segmentation VLAN |
| Azure Hub | 10.100.0.0/24 | DC répliqué + VPN Gateway |
| Azure Backup | 10.100.1.0/24 | Stockage backup |

### 3.4.3 Vérification des chevauchements

Aucun chevauchement d’adressage détecté entre les sites.

### 3.4.4 QoS par VLAN

| VLAN | Priorité | DSCP | Bande passante garantie |
| --- | --- | --- | --- |
| VOIP (40) | Haute | EF (46) | 30% minimum |
| SERVEURS (20) | Moyenne-Haute | AF31 (26) | 40% |
| DATA (30) | Normale | BE (0) | Best effort |
| MGMT (10) | Normale | CS2 (16) | 5% |

## 3.5 Virtualisation et haute disponibilité

### 3.5.1 Cluster 2 nœuds

| Composant | Spécifications | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Node 1 | Dell R650xs, 256 Go RAM | Compute + Quorum |
| Node 2 | Dell R650xs, 256 Go RAM | Compute + Quorum |
| SAN | PowerVault ME5012, 8x SSD 1.92 To | Stockage partagé iSCSI |
| Témoin quorum | Azure Cloud Witness | 3ème vote quorum |

Justification du choix 2 nœuds vs 3 nœuds :

- Économie de ~15 000 € sur le hardware

- Azure Site Recovery assure le PRA géographique

- RTO ~30 min / RPO ~15 min : acceptable pour une PME

- 3ème vote de quorum assuré par Azure Cloud Witness

### 3.5.2 Stockage SAN

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Modèle | Dell PowerVault ME5012 |
| Capacité brute | 8x 1.92 To SSD = 15.36 To |
| Protocole | iSCSI |
| RAID | RAID 10 recommandé |
| Réplication | Vers Azure Blob Storage |

## 3.6 Cloud et PRA

### 3.6.1 Landing Zone Azure

| Composant Azure | Rôle |
| --- | --- |
| VPN Gateway | Tunnel site-à-site permanent vers le siège |
| DC-Azure | Contrôleur domaine répliqué (zéro RPO pour AD) |
| Azure Site Recovery | Réplication 20 VMs, failover automatisé |
| Blob Storage | Backup externalisé (données froides) |
| Cloud Witness | Quorum du cluster on-premise |

### 3.6.2 Objectifs RTO/RPO

| Service | RTO cible | RPO cible | Mécanisme |
| --- | --- | --- | --- |
| Active Directory | < 15 min | 0 (réplication temps réel) | DC répliqué dans Azure |
| WMS | < 1h | < 15 min | Azure Site Recovery |
| Téléphonie | < 30 min | N/A | Redémarrage VM sur nœud sain |

### 3.6.3 Scénario de reprise

- Panne d’un nœud : basculement automatique des VMs sur le nœud restant via le cluster. RTO < 5 min.

- Panne du SAN : restauration depuis Azure Blob Storage. RTO variable selon volume.

- Sinistre du siège : activation du PRA Azure via Site Recovery. Les 20 VMs démarrent dans Azure.

## 3.7 Supervision

| Outil | Rôle | Périmètre |
| --- | --- | --- |
| PRTG (500 sensors) | Supervision réseau et services | Tous les sites, tous les équipements |
| Veeam Backup Essentials | Sauvegarde et restauration | Toutes les VMs, 3 ans |

## 3.8 Connectivité cible

| Site | Lien principal | Lien secours | Amélioration |
| --- | --- | --- | --- |
| Siège Lille | Fibre 1 Gbps (FAI 1) | Fibre 1 Gbps (FAI 2) | Double attachement, plus de SPOF |
| WH1 Lens | Fibre 500 Mbps | 4G/5G | Failover automatique |
| WH2 Valenciennes | Fibre 500 Mbps | 4G/5G | Failover automatique |
| WH3 Arras | Fibre 500 Mbps | 4G/5G | Failover automatique |
| Cross-dock | Lien existant | - | Sécurisé par FortiGate 40F |

# 4. Budget

## 4.1 Répartition budgétaire détaillée

Budget total alloué : 100 000 € – 150 000 €

### Sécurité

| Poste | Détail du calcul | Montant |
| --- | --- | --- |
| FortiGate 100F (siège) | 1 x 2 800 € | 2 800 € |
| FortiGate 60F (entrepôts) | 3 x 440 € | 1 320 € |
| FortiGate 40F (backup) | 1 x 400 € | 400 € |
| Licences FortiCare 3 ans | 5 appareils x 2 600 € | 13 000 € |
| Sous-total Sécurité |  | 17 520 € |

### Virtualisation

| Poste | Détail du calcul | Montant |
| --- | --- | --- |
| Dell R650xs (siège) | 2 x 13 000 € | 26 000 € |
| ProSupport Dell 3 ans | 2 x 2 000 € | 4 000 € |
| Sous-total Virtualisation |  | 30 000 € |

### Stockage

| Poste | Détail du calcul | Montant |
| --- | --- | --- |
| Dell PowerVault ME5012 | 1 x 17 500 € | 17 500 € |
| Maintenance 3 ans | ~15% du prix | 2 500 € |
| Sous-total Stockage |  | 20 000 € |

### Réseau

| Poste | Détail du calcul | Montant |
| --- | --- | --- |
| Cisco Catalyst C9200-24P | 4 x 2 500 € | 10 000 € |
| SmartNet 3 ans | 4 x 500 € | 2 000 € |
| Sous-total Réseau |  | 12 000 € |

### Azure PRA (3 ans)

| Poste | Détail du calcul | Montant |
| --- | --- | --- |
| Azure Site Recovery | 20 VMs x 23 €/mois x 36 mois | 16 560 € |
| Stockage replica | 500 Go x 0.02 €/Go x 36 mois | 360 € |
| Snapshots + Egress | ~50 €/mois x 36 mois | 1 800 € |
| Réduction Reserved 3 ans | -40% | -7 488 € |
| Sous-total Azure PRA |  | 11 232 € |

### Supervision (3 ans)

| Poste | Détail du calcul | Montant |
| --- | --- | --- |
| PRTG 500 sensors | 1 500 €/an x 3 ans | 4 500 € |
| Veeam Backup Essentials | 1 000 €/an x 3 ans | 3 000 € |
| Sous-total Supervision |  | 7 500 € |

### Connectivité Internet (1ère année)

| Poste | Détail du calcul | Montant |
| --- | --- | --- |
| Siège : Fibre 1 Gbps x 2 FAI | 2 x 200 €/mois x 12 | 4 800 € |
| Entrepôts : Fibre 500 Mbps | 3 x 120 €/mois x 12 | 4 320 € |
| Backup 4G/5G (routeurs) | 3 x 400 € | 1 200 € |
| Forfaits 4G/5G | 3 x 70 €/mois x 12 | 2 520 € |
| Sous-total Internet |  | 12 840 € |

### Main d’œuvre

| Poste | Détail du calcul | Montant |
| --- | --- | --- |
| Architecte/Lead | 1 x 20h x 115 €/h | 2 300 € |
| Experts Infra Confirmés | 4 x 20h x 75 €/h | 6 000 € |
| Sous-total Main d’œuvre |  | 8 300 € |

## 4.2 Synthèse budgétaire

| Élément | Montant |
| --- | --- |
| Sous-total | 119 392 € |
| Marge imprévus (15%) | 17 909 € |
| TOTAL PROJET | 137 301 € |

Budget respecté : 137 301 € < 150 000 € — Marge de 12 699 € disponible.

## 4.3 Coûts récurrents annuels (OPEX)

| Poste | Détail | Coût/an |
| --- | --- | --- |
| Azure Site Recovery | 20 VMs x 23 €/mois (après Reserved) | ~4 000 € |
| Connectivité Internet | Siège 2x1Gbps + 3 entrepôts + backup 4G | ~12 840 € |
| Supervision | PRTG 500 sensors + Veeam Essentials | ~2 500 € |
| TOTAL OPEX |  | ~19 340 €/an |

## 4.4 TCO sur 3 ans

| Élément | Montant |
| --- | --- |
| CAPEX (investissement initial) | ~137 000 € |
| OPEX annuel | ~19 340 €/an |
| TCO sur 3 ans | ~175 680 € |

La 1ère année d’OPEX est incluse dans le CAPEX. À prévoir après 3 ans : renouvellement contrats de maintenance (~15 000 €/3 ans).

## 4.5 Justifications des choix

| Choix | Raison |
| --- | --- |
| FortiGate | Interface connue de la DSI, support FR, prix adapté PME |
| Dell R650xs | Performance pour 20+ VMs, évolutif en RAM et disques |
| SAN iSCSI | Séparation compute/stockage, prérequis pour le cluster HA |
| Cisco C9200-24P | QoS native VoIP, support enterprise, PoE pour téléphones |
| Azure Reserved 3 ans | Économies de 40% sur les coûts PRA |
| Veeam | Solution de backup éprouvée, interface simple |

# 5. Preuves de concept (POC)

## 5.1 Correspondance Lab / Production

Le lab POC utilise des équivalents open-source pour simuler l’architecture cible à coût zéro.

| Fonction | Production (cible) | Lab (POC) | Justification |
| --- | --- | --- | --- |
| Pare-feu + QoS | FortiGate 100F/60F | pfSense CE 2.7 | Mêmes fonctions : QoS, VPN, NAT |
| VPN site-à-site | IPsec IKEv2 AES-256 | Routes statiques inter-VLAN | Valide la connectivité cross-site |
| Active Directory | 3 DCs Windows Server 2022 | 3 DCs Windows Server 2022 | Identique à la production |
| IPBX / VoIP | IPBX + QoS FortiGate | FreePBX 16 + QoS pfSense | QoS DSCP EF identique |
| WMS + BDD | Application WMS + MySQL | Ubuntu 22.04 + MySQL 8 | Valide la résilience |
| Cluster HA | 2x Dell R650xs + SAN | Proxmox VE (unique) | Limite assumée |

Limite assumée : le lab ne reproduit pas le failover de cluster physique. Ce scénario est couvert par les spécifications Dell et les garanties ProSupport.

## 5.2 Environnement de test

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Plateforme | Proxmox VE 9.1.4 |
| Nœud | pve02 (60 Go RAM, 720 Go stockage) |
| Réseau lab | 172.16.132.0/24 (siège) + 10.100.0.0/24 (Azure) |
| Nombre de VMs | 7 (2x pfSense, 3x Windows Server, 1x Ubuntu, 1x FreePBX) |
| Date des tests | 2026-02-06 |

## 5.3 Test QoS VoIP

Objectif : Vérifier que la VoIP reste stable sous charge réseau.

QoS PRIQ configurée sur pfSense : qVoIP (priorité 7), qServers (priorité 5), qDefault (priorité 1). Saturation du LAN à 500 Mbits/sec via iperf3.

| Métrique | Seuil acceptable | Résultat mesuré | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| Latence (one-way) | < 150 ms | 0.102 ms | PASS |
| Jitter | < 30 ms | 0.038 ms | PASS |
| Perte de paquets | < 1% | 0% | PASS |
| MOS estimé | > 3.5 | 4.4 | PASS |

## 5.4 Test Failover Active Directory

Objectif : Vérifier la bascule AD en cas de perte du DC principal.

| Étape | Action | Résultat obtenu | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arrêter DC01 | DC02 répond immédiatement (< 30s) | PASS |
| 2 | Tester authentification | Login réussi via DC02 | PASS |
| 3 | Tester résolution DNS | DNS répond via DC02 | PASS |
| 4 | Redémarrer DC01 | Réplication reprend, 0 failures | PASS |
| 5 | Mesurer temps de bascule | < 30 secondes | PASS |

## 5.5 Test Failover WMS

Objectif : Vérifier que le WMS survit à un arrêt brutal.

| Étape | Action | Résultat obtenu | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | État initial (check_wms.sh) | MySQL running, 5 records | PASS |
| 2 | Arrêt brutal (qm stop) | VM arrêtée | PASS |
| 3 | Redémarrage (qm start) | SSH OK après ~20 secondes | PASS |
| 4 | Vérifier intégrité des données | 5/5 records identiques | PASS |

## 5.6 Test Tunnel Azure

Objectif : Vérifier la communication entre le siège et le site Azure.

| Étape | Action | Résultat obtenu | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ping siège → Azure | < 1ms, 0% perte | PASS |
| 2 | Ping Azure → siège | < 1ms, 0% perte | PASS |
| 3 | DNS cross-site | nslookup dc-azure.lab.local → OK | PASS |
| 4 | Réplication AD cross-site | 5 partitions, 0 erreurs | PASS |

## 5.7 Synthèse des résultats POC

| Test | Résultat | Conforme | Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| QoS VoIP | PASS | Oui | Latence 0.1ms, jitter 0.04ms, 0% perte sous 500Mbps |
| Failover AD | PASS | Oui | Bascule immédiate, DNS + auth OK |
| Failover WMS | PASS | Oui | VM reboot ~20s, 5/5 records intacts |
| Tunnel Azure | PASS | Oui | Ping + DNS + réplication AD cross-site OK |

Conclusion : les 4 tests valident que l’architecture cible répond aux exigences de haute disponibilité, de qualité de service VoIP et de connectivité multi-sites.

# 6. Annexes

## 6.1 Inventaire matériel complet (architecture cible)

| Équipement | Modèle | Qté | Site | Rôle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pare-feu | FortiGate 100F | 1 | Siège | Hub VPN, UTM |
| Pare-feu | FortiGate 60F | 3 | WH1, WH2, WH3 | VPN spoke, QoS |
| Pare-feu | FortiGate 40F | 1 | Cross-dock | Sécurité minimale |
| Serveur | Dell R650xs (256 Go) | 2 | Siège | Cluster HA |
| Stockage | PowerVault ME5012 | 1 | Siège | SAN iSCSI |
| Switch | Cisco C9200-24P | 4 | Siège + 3 WH | QoS, VLAN, PoE |
| Routeur 4G/5G | À définir | 3 | WH1, WH2, WH3 | Backup WAN |

## 6.2 Matrice de flux réseau

| Source | Destination | Port/Protocole | Direction | Justification |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA (VLAN 30) | WMS-APP (VLAN 20) | TCP 443/8080 | Entrant | Accès WMS |
| WMS-APP | WMS-DB (VLAN 20) | TCP 3306 | Interne | Requêtes MySQL |
| DATA (VLAN 30) | DC01/DC02 (VLAN 20) | TCP/UDP 53, 88, 389 | Entrant | DNS, Kerberos, LDAP |
| VOIP (VLAN 40) | IPBX (VLAN 20) | UDP 5060, RTP 10000-20000 | Entrant | SIP + flux audio |
| MGMT (VLAN 10) | Tous | TCP 22, 443 | Sortant | Administration |
| Siège | Azure VPN GW | UDP 500, 4500 | Bidirectionnel | Tunnel IKEv2 |
| Siège | Azure ASR | TCP 443 | Sortant | Réplication Site Recovery |

## 6.3 Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| SPOF | Single Point of Failure – composant dont la panne entraîne l’arrêt du service |
| PRA | Plan de Reprise d’Activité – procédure de redémarrage après sinistre |
| RTO | Recovery Time Objective – durée maximale d’indisponibilité acceptable |
| RPO | Recovery Point Objective – perte de données maximale acceptable |
| DSCP | Differentiated Services Code Point – marquage QoS des paquets IP |
| UTM | Unified Threat Management – pare-feu avec fonctions de sécurité intégrées |
| iSCSI | Internet Small Computer Systems Interface – protocole de stockage en réseau |
| DPD | Dead Peer Detection – détection de perte de tunnel VPN |