━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Guide de Dépannage ToIP

Niveaux N1 et N2

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

MSPR – NordTransit Logistics

Version 1.0 – 15 février 2026

B3 ASRBD Groupe 2 :

PUICHAUD Ianis

ABOUYAALA Zaid

LANTSIGBLE Ojvind

LENOGUE Ewan

WANDA NKONG Blaise

1. Introduction	3

1.1 Objectif	3

1.2 Architecture VoIP	3

1.3 Seuils de qualité	3

2. Dépannage N1 (Technicien sur site)	4

2.1 Pas de tonalité	4

2.2 Audio coupé / saccadé	4

2.3 Appel ne sonne pas	4

2.4 Écho ou bruit de fond	4

3. Dépannage N2 (Administrateur)	6

3.1 Commandes de diagnostic	6

3.2 Problèmes FreePBX courants	6

3.3 Problèmes QoS	7

3.4 Problèmes VPN inter-sites (impact VoIP)	7

4. Arbre de décision	8

5. Contacts escalade	8

6. Métriques de suivi	9

7. Annexes	9

# 1. Introduction

## 1.1 Objectif

Ce guide permet au support N1 (technicien sur site) et N2 (administrateur réseau) de diagnostiquer et résoudre les problèmes de téléphonie VoIP chez NordTransit.

## 1.2 Architecture VoIP

| Composant | Détail |
| --- | --- |
| IPBX | FreePBX (siège Lille) – IP : 172.16.132.30 |
| Protocole | SIP (PJSIP) |
| Téléphones | Cisco IP (~70 postes sur 4 sites) |
| QoS | DSCP EF (46) via FortiGate, priorité 7 |
| VLAN | VLAN 40 dédié VoIP sur chaque site |
| Ports | SIP : 5060/UDP, RTP : 10000-20000/UDP |

## 1.3 Seuils de qualité

| Métrique | Seuil acceptable | Seuil critique |
| --- | --- | --- |
| Latence | < 150 ms | > 300 ms |
| Gigue (jitter) | < 30 ms | > 50 ms |
| Perte de paquets | < 1% | > 3% |

# 2. Dépannage N1 (Technicien sur site)

## 2.1 Pas de tonalité

| Étape | Action | Résultat attendu | Si KO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vérifier le câble réseau du téléphone | LED réseau allumée | Remplacer le câble |
| 2 | Vérifier l’alimentation PoE du switch | Port actif, LED ON | Tester sur un autre port |
| 3 | Redémarrer le téléphone (débrancher 10s) | Boot normal | Escalade N2 |
| 4 | Vérifier l’IP du téléphone (Settings > Network) | IP dans 192.168.x.192/26 | Escalade N2 – DHCP/VLAN |

## 2.2 Audio coupé / saccadé

| Étape | Action | Résultat attendu | Si KO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vérifier si le problème touche un seul poste ou tout le site | Identifier le périmètre |  |
| 2 | Tester un appel depuis un autre poste | Audio correct | Problème isolé → remplacer |
| 3 | Vérifier la charge réseau | Charge normale | Attendre ou escalade N2 (QoS) |
| 4 | Vérifier que le téléphone est bien sur VLAN 40 | VLAN correct | Reconfigurer le port switch |

## 2.3 Appel ne sonne pas

| Étape | Action | Résultat attendu | Si KO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vérifier le numéro composé (bon format ?) | Numéro correct | Corriger le numéro |
| 2 | Tester un appel interne (même site) | Sonnerie OK | Escalade N2 – problème SIP |
| 3 | Tester un appel inter-site (via VPN) | Sonnerie OK | Escalade N2 – VPN ou firewall |
| 4 | Vérifier le renvoi d’appel (désactivé ?) | Pas de renvoi actif | Désactiver le renvoi |

## 2.4 Écho ou bruit de fond

| Étape | Action | Résultat attendu | Si KO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Baisser le volume du haut-parleur | Écho réduit |  |
| 2 | Tester avec le combiné (pas le haut-parleur) | Audio propre | Défaut téléphone |
| 3 | Tester avec un casque | Audio propre | Remplacer le téléphone |

# 3. Dépannage N2 (Administrateur)

## 3.1 Commandes de diagnostic

Sur pfSense (SSH ou console) :

# Vérifier les queues QoS

pfctl -s queue

# Vérifier les règles de firewall actives

pfctl -s rules

# Voir les états NAT (sessions SIP actives)

pfctl -s state | grep 5060

Sur FreePBX (SSH) :

# Vérifier les endpoints SIP enregistrés

asterisk -rx "pjsip show endpoints"

# Vérifier l'état d'un endpoint spécifique

asterisk -rx "pjsip show endpoint 1001"

# Voir les canaux actifs (appels en cours)

asterisk -rx "core show channels"

# Logs en temps réel

asterisk -rvvv

# Recharger la config SIP

asterisk -rx "pjsip reload"

Tests réseau :

# Latence vers IPBX

ping -c 100 172.16.132.30

# Test de bande passante (UDP pour simuler VoIP)

iperf3 -c 172.16.132.30 -u -b 1M -t 30

# Trace route

traceroute 172.16.132.30

## 3.2 Problèmes FreePBX courants

| Problème | Diagnostic | Solution |
| --- | --- | --- |
| Endpoint "Unavailable" | pjsip show endpoints → Unavailable | Vérifier IP, port 5060 ouvert, re-provisionner |
| Appels inter-sites échouent | pfctl -s state ¦ grep 5060 → pas de session | Vérifier VPN UP + règles firewall SIP/RTP |
| Audio unidirectionnel | Problème NAT sur les flux RTP | Ports 10000-20000/UDP ouverts dans les 2 sens |
| FreePBX web inaccessible | systemctl status httpd → inactive | systemctl restart httpd |
| Asterisk ne répond pas | systemctl status asterisk → inactive | systemctl restart asterisk + vérifier logs |

## 3.3 Problèmes QoS

| Symptôme | Diagnostic | Solution |
| --- | --- | --- |
| Latence > 150ms sous charge | pfctl -s queue → qVoIP sans trafic | Vérifier les règles de classification |
| QoS sans effet visible | Queues créées mais pas de matching | Vérifier les règles sur l’interface LAN |
| Trafic VoIP dans qDefault | DSCP non marqué | Vérifier le marquage DSCP : EF = 46 |
| Queue qVoIP saturée | Bandwidth trop faible | Augmenter la bande passante (≥ 30%) |

## 3.4 Problèmes VPN inter-sites (impact VoIP)

| Symptôme | Diagnostic | Solution |
| --- | --- | --- |
| Appels inter-sites impossibles | Tunnel VPN DOWN | Status > IPsec, reconnecter le tunnel |
| Audio coupé entre sites | MTU trop grand avec IPsec | Réduire le MTU à 1400 |
| Délai important inter-sites | Latence WAN | Vérifier la bande passante, activer QoS sur le tunnel |

# 4. Arbre de décision

Lorsqu’un problème VoIP est signalé, suivre la logique ci-dessous :

1. Combien de postes sont concernés ?

- Un seul poste → N1 : Câble, PoE, reboot téléphone. Si persiste → N2 : Vérifier VLAN, endpoint SIP

- Plusieurs postes / tout le site → voir point 2

2. Combien de sites sont concernés ?

- Un seul site → N2 : Switch, VLAN 40, DHCP, QoS locale

- Multi-sites → N2 : VPN tunnel, QoS WAN, FortiGate

- Tous les sites → N2 : FreePBX (siège), Asterisk service, DNS

3. Type de problème :

- Pas de tonalité → N1 : Câble > PoE > Reboot > IP

- Audio dégradé → N1 : Charge réseau > VLAN > Escalade N2 QoS

- Appel ne sonne pas → N1 : Numéro > Interne > Inter-site > N2

- Écho/bruit → N1 : Volume > Combiné > Remplacer

Après 30 minutes sans résolution → Escalade au niveau suivant.

# 5. Contacts escalade

| Niveau | Qui | Quand | Délai |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | Technicien sur site | Première intervention | Immédiat |
| N2 | Admin réseau NordTransit | Problème non résolu par N1, > 30 min | < 1h |
| N3 | Prestataire IPBX / éditeur | Problème applicatif FreePBX, bug logiciel | < 4h (contrat support) |
| Urgence | Responsable DSI | Impact total (IPBX DOWN, tous les sites) | Immédiat |

# 6. Métriques de suivi

À configurer dans PRTG (moyen terme) :

| Sonde | Seuil alerte | Seuil critique |
| --- | --- | --- |
| Ping IPBX (172.16.132.30) | > 100 ms | > 300 ms ou timeout |
| Service Asterisk (port 5060) | Port fermé | Service DOWN |
| CPU FreePBX | > 80% | > 95% |
| Espace disque /var/log | > 80% | > 95% |
| Nombre d’appels simultanés | > 50 | > 70 (capacité max) |

# 7. Annexes

| Élément | Détail |
| --- | --- |
| Guide lab QoS | docs/03-lab-poc/04-ipbx-qos.md |
| Configuration QoS pfSense | PRIQ : qVoIP (prio 7, 30%), qServers (prio 5, 40%), qDefault (prio 1, 30%) |
| Ports à ouvrir | SIP 5060/UDP, RTP 10000-20000/UDP, ICMP |
| VLAN 40 Siège | 192.168.10.192/26 |
| VLAN 40 WH1 | 192.168.20.160/27 |
| VLAN 40 WH2 | 192.168.30.160/27 |
| VLAN 40 WH3 | 192.168.40.160/27 |